NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

# STUPAČKY NA STROMY

DR1

DR4

1. Určení

Stupačky na stromy slouží k lezení na stromy a vykonávání různých prací ve výškách, např. sběru plodů nebo semen.

2. Konstrukce

Hák stupačky je vyroben z oceli. Hrot je vyroben ze speciálního typu tepelně zpracované oceli s vysokým obsahem uhlíku.

a. Hák se třmenem

b. Hrot

c. Horní chránič

d. Dolní chránič

e. Zajišťovací šroub hrotu

3. Nasazení

Pro nasazení stupačky dejte třmen pod podrážku boty poblíž podpatku. Hrot se musí nacházet na vnitřní straně nohy. Stupačka musí být bezpečně připevněna k noze dvěma řemeny pod kotníkem (dolní chránič) a na lýtku (horní chránič). Výšku horního chrániče lze regulovat. Po přesunutí chrániče utáhněte oba šrouby.

Vnitřní strana nohy		      Hrot stupačky

4. Lezení na strom

Stupačky na stromy se musejí používat s dalším prostředkem ochrany proti pádu (zachycovací postroj se zachycovačem pádu) a sklouznutí (bezpečnostní pás se spojovacím prostředkem ovinutým kolem stromu).

Při lezení nahoru a dolů na kmenu je nutné při každém kroku silně zatlačit hrot do stromu (odstranění volné kůry) a postupně přenášet hmotnost těla. Kroky by neměly být delší než 20-30 cm.

5. Údržba a skladování

Po práci zbavte stupačky bláta a pryskyřice. Po očištění zkontrolujte stav stupaček. Jsou-li řemeny mokré, musejí se nechat uschnout při pokojové teplotě. Řemeny nesmějí popraskat.

Je nutné kontrolovat ostrost hrotu stupaček. Tupý hrot se musí nahradit novým, který připraví výrobce stupaček. Výměna hrotu se provádí po vyšroubování zajišťovacího šroubu (e).

6. Bezpečnostní podmínky

A. Stupačky smí používat jen osoba zaškolená v práci ve výškách.

B. Před každým použitím věnujte mimořádnou pozornost stavu stupaček a řemenů.

C. Opotřebené nebo poškozené řemeny musejí být nahrazeny novými řemeny, které dodá výrobce stupaček.

D. Není dovoleno ostřit tupý hrot.

E. Doporučuje se omezit lezení na tvrdé stromy, jako jsou buk, dub nebo habr, z důvodu předčasného otupení hrotů.

F. Doporučuje se provést jednou za rok detailní vizuální kontrolu používaných stupaček. Stupačky musejí být staženy z používání, vyskytnou-li se na nich praskliny nebo deformace.

G. Stupačky musejí být skladovány mimo dosah vlhkosti a žíravých výparů.